# APÉNDICE PARTIDA 2

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 2725U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 40 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 564U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 40 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 7705U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 40 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 489U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 687U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE JUEZAS Y JUECES DE DISTRITO

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 603U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo.. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 2725U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 40 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 564U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo.. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 40 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 7705U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 40 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 489U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA	PARA	SOBRANTES	DE	LA	ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 687U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN DE JUEZAS Y JUECES DE DISTRITO

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 603U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 2725U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 40 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 564U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

BOLSA PARA VOTOS DE LA ELECCIÓN DE LAS MAGISTRADAS Y LOS MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 40 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 7705U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

| DOCUMENTO: | BOLSA PARA VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN |
| --- | --- |
| Formato: | Illustrator cs.ai. |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 40 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 489U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| : |  |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

| DOCUMENTO: | BOLSA PARA VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO |
| --- | --- |
| Formato: | Illustrator cs.ai. |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 687U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| DOCUMENTO: | BOLSA PARA VOTOS DE LA ELECCIÓN DE JUEZAS Y JUECES DE DISTRITO |
| --- | --- |
| Formato: | Illustrator cs.ai. |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del material impreso: | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |
| --- | --- |

| Fuelle: | 17 cm en la parte inferior. |
| --- | --- |

| Impresión: | Anverso: Tres tintas: Pantone 603U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. Reverso: Una tinta: Negro. |
| --- | --- |

| Sustrato: Calibre: Aditivo: % de dosificación del aditivo: | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro. 300 Compost Masterbatch, para hacer película reciclable, biodegradable y compostable. 1% mínimo en la fabricación de la película de plástico de polietileno. |
| --- | --- |
| Cinta de seguridad: | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de alta seguridad, que muestre visualmente intentos de manipulación, resistente a condiciones ambientales (frío y calor), a la manipulación mecánica, y al agua y solventes. La medida del ancho de la cinta de seguridad de 2 cm como mínimo. Al desprenderse debe dejar texto de evidencia ABIERTO INE. Color café, morado o rojo. |

| Empaque: | En cajas de cartón corrugado sencillo Kraft. Medidas interiores: 38 cm de ancho x 51cm de largo x 18 cm de alto. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes utilizar papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Etiqueta identificadora para la caja de empaque del producto: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 300 piezas por caja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |