# APÉNDICE PARTIDA 4

| DOCUMENTO Formato: | AVISO DE LOCALIZACIÓN DE CASILLA Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del documento impreso: | 80 x 70 cm. |
| --- | --- |

| Impresión: | A dos tintas, negro y magenta. (2 X 0 tintas). |
| --- | --- |

|  | . |
| --- | --- |

| Sustrato: | Tela no tejida, laminada, 100% de polipropileno, con doblez termosellado en la parte superior e inferior de 2.5 cm (+0.5cm – 0cm) y ojillos metálicos incrustados a 1 cm de cada una de las esquinas (refuerzos). |
| --- | --- |

| Suaje: | 5 perforaciones de 11 cm de diámetro. |
| --- | --- |

| Empaque: | En bolsas de plástico, paquetes de papel Kraft y cajas de cartón. |
| --- | --- |

| Textos de identificación de etiqueta para empaque: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 50 piezas por caja. En cajas de cartón corrugado de 32 x 95 x 16 cm. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |

DOCUMENTO:

AVISO DE LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE RECEPCIÓN Y TRASLADO

| Formato: | Illustrator cs.ai. |
| --- | --- |

| Fuentes: | Myriad Pro. Arial. Helvética. |
| --- | --- |

| Tamaño del documento impreso: | 80 x 70 cm. |
| --- | --- |

| Impresión: | A dos tintas, negro y magenta (2 X 0 tintas). Con 32 vesiones de diseño con base en el listado proporcionado por el INE. |
| --- | --- |

| Sustrato: | Tela no tejida, laminada, 100% de polipropileno, con doblez termosellado en la parte superior e inferior de 2.5 cm (+0.5cm – 0cm) y ojillos metálicos incrustados a 1 cm de cada una de las esquinas (refuerzos). |
| --- | --- |

| Suaje: | 5 perforaciones de 11 cm de diámetro. |
| --- | --- |

| Empaque: | En bolsas de plástico, paquetes de papel Kraft y cajas de cartón. |
| --- | --- |

| Textos de identificación de etiqueta para empaque: | Entidad. Distrito. Nombre del documento. Cantidad por caja o paquete. Número de caja o paquete. Número de ID. |
| --- | --- |

| Cantidad en el empaque: | 50 piezas por caja. En cajas de cartón corrugado de 32 x 95 x 16 cm. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft con doble hoja. |
| --- | --- |

| Clasificación: | Por entidad federativa y distrito, de acuerdo con el listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en los 300 distritos electorales y con etiquetas de identificación cromática por distrito en cada caja, las cuales serán proporcionadas por el INE. |
| --- | --- |